2020二级建造师《市政工程》每日一练（1.15）

1.【多选】放坡基坑施工中，常用的护坡措施有( )。

A.挂网喷浆或混凝土

B.坡脚砌砖

C.锚杆喷射混凝土

D.水泥抹面

E.草袋覆盖

2.【单选】关于软土基坑开挖基本规定，说法错误的是( )。

A.必须分层、分块、均衡地开挖

B.全部开挖后必须及时施工支撑

C.必须按设计要求对钢支撑施加预应力

D.必须按设计要求对锚杆施加预应力

3.【多选】放坡基坑施工不当也会造成边坡失稳，主要表现为( )。

A.坡顶堆放材料、土方、机械及运输车辆

B.降排水措施不力

C.开挖后边坡暴露时间不够

D.开挖过程中，未及时刷坡

E.没有按设计坡度进行边坡开挖

1.【答案】ACD

【解析】放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的保护措施。常用的保护措施有：叠放沙包或土袋、水泥抹面、挂网喷浆或混凝土等。也可采用其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。故选ACD。

2.【答案】B

【解析】软土基坑必须分层、分块、均衡地开挖，分块开挖后必须及时施工支撑，选项B错误。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆，还必须按设计要求施加预应力。

3.【答案】ABDE

【解析】施工不当也会造成边坡失稳，主要表现为：

(1)没有按设计坡度进行边坡开挖;

(2)基坑边坡坡顶堆放材料、土方及运输机械车辆等增加了附加荷载;

(3)基坑降排水措施不力，地下水未降至基底以下，而地面雨水、基坑周围地下给排水管线漏水渗流至基坑边坡的土层中，使土体湿化，土体自重加大，增加土体中的剪应力;

(4)基坑开挖后暴露时间过长，经风化而使土体变松散;

(5)基坑开挖过程中，未及时刷坡，甚至挖反坡，使土体失去稳定性。