2020二级建造师《市政工程》每日一练（2.7）

1.【多选】结构材料可部分或全部回收利用的基坑围护结构有( )。

A.地下连续墙

B.钢板桩

C.钻孔灌注桩

D.深层搅拌桩

E.SMW挡土墙

2.【单选】支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响( )，则基坑侧壁安全等级定为一级。

A.很严重

B.一般

C.轻微

D.很大

3.【单选】基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的( )强度时，边坡就会失稳坍塌。

A.抗扭

B.抗拉

C.抗压

D.抗剪

1.【答案】BE

【解析】钢板桩强度高，桩与桩之间的连接紧密，隔水效果好，可多次利用;SMW挡土墙的特点主要表现在止水性好，构造简单，型钢插入深度一般小于搅拌桩深度，施工速度快，型钢可以部分回收。

2.【答案】A

【解析】支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重，则基坑侧壁安全等级定为一级。

3.【答案】D

【解析】基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素，当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的抗剪强度时，边坡就会失稳坍塌。

(2)基坑边坡坡顶堆放材料、土方及运输机械车辆等增加了附加荷载;

(3)基坑降排水措施不力，地下水未降至基底以下，而地面雨水、基坑周围地下给排水管线漏水渗流至基坑边坡的土层中，使土体湿化，土体自重加大，增加土体中的剪应力;

(4)基坑开挖后暴露时间过长，经风化而使土体变松散;

(5)基坑开挖过程中，未及时刷坡，甚至挖反坡，使土体失去稳定性。