2020二级建造师《市政工程》每日一练（2.14）

1.【多选】基坑开挖引起周围地层移动的主要原因有( )。

A.坑底土体隆起

B.承压水作用

C.围护墙位移

D.水土流失

E.坑底超挖

2.【单选】明挖基坑采用分级放坡施工，下级坡度宜( )上级坡度。

A.缓于

B.等于

C.陡于

D.大于等于

3.【多选】放坡基坑施工不当也会造成边坡失稳，主要表现为( )。

A.坡顶堆放材料、土方、机械及运输车辆

B.降排水措施不力

C.开挖后边坡暴露时间不够

D.开挖过程中，未及时刷坡

E.没有按设计坡度进行边坡开挖

1.【答案】AC

【解析】基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

2.【答案】A

【解析】分级放坡时，宜设置分级过渡平台。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。

3.【答案】ABDE

【解析】施工不当也会造成边坡失稳，主要表现为：(1)没有按设计坡度进行边坡开挖;(2)基坑边坡坡顶堆放材料、土方及运输机械车辆等增加了附加荷载;(3)基坑降排水措施不力，地下水未降至基底以下，而地面雨水、基坑周围地下给排水管线漏水渗流至基坑边坡的土层中，使土体湿化，土体自重加大，增加土体中的剪应力;(4)基坑开挖后暴露时间过长，经风化而使土体变松散;(5)基坑开挖过程中，未及时刷坡，甚至挖反坡，使土体失去稳定性。