2020二级建造师《公路工程》每日一练（3.6）

1.【多选】关于棚式明洞的说法中，错误的是( )。

A.棚式明洞由顶盖和内外边墙组成

B.棚式明洞整体性较好

C.能承受较大的垂直压力和侧压力

D.当岩层坚实完整，干燥无水或少水时，为减少开挖和节约圬工，可采用锚杆式内边墙

E.受地形、地质条件限制，难以修建拱式明洞时，边坡有小量塌落掉块，侧压力较小时，可以采用棚式明洞

2.【单选】适用于长、特长隧道或地质复杂隧道的超前地质预报方法是( )。

A.地质调查法

B.物理勘探法

C.超前钻探法

D.超前导洞法

3.【单选】适用于各种地质条件隧道超前地质预报是( )。

A.地质调查法

B.弹性波反射法

C.地质雷达法

D.红外探测法

1.【答案】BC

【解析】(1)拱式明洞整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。故选项BC的说法错误。(2)棚式明洞受地形、地质条件限制，难以修建拱式明洞时，边坡有小量塌落掉块，侧压力较小时，可以采用棚式明洞，棚式明洞由顶盖和内外边墙组成。顶盖通常为梁式结构。内边墙一般采用重力式结构，并应置于基岩或稳固的地基上。当岩层坚实完整，干燥无水或少水时，为减少开挖和节约圬工，可采用锚杆式内边墙。外边墙可以采用墙式、刚架式、柱式结构。

2.【答案】B

【解析】物理勘探法适用于长、特长隧道或地质条件复杂隧道的超前地质预报。

3.【答案】A

【解析】选项A，地质调查法是隧道施工超前地质预报的基础，适用于各种地质条件隧道超前地质预报，调查内容应包括隧道地表补充地质调查和隧道内地质调查。选项BCD属于物理勘探法，适用于长、特长隧道或地质条件复杂隧道的超前地质预报。